AN2.14 – Descrição das razões pelas quais as caraterísticas

das descargas não estão de acordo com as MTD

ou com os OQA

- Definição dos caudais e cargas afluentes à ETARI

Tendo em conta os constrangimentos existentes neste momento atual de pandemia e restrições ao livre movimento e deslocação de pessoas, não foi possível a vinda do exterior dos técnicos da empresa Liberaqua à ilha de S. Miguel e ao Matadouro de S. Miguel. Assim sendo, não houve a possibilidade de aprofundar o " Estudo de avaliação, diagnostico e definição de Soluções para a ETARI”.

No entanto informamos que o Matadouro de S. Miguel irá proceder a uma análise mensal ao caudal e carga afluente durante o ano de 2020. Com os dados atuais, é possível saber-se que o caudal varia entre 20 a 25 metros cúbicos por hora e que é ajustado sempre que necessário pelo operador da ETARI, além disso também é possível saber-se que o afluente varia entre 400 a 500 metros cúbicos diários para tratamento.

- Análise ao processo de abate (para identificação de possíveis alterações/ melhorias para diminuir caudais e cargas efluentes)

Atualmente o Matadouro de S. Miguel sensibiliza os produtores de aves a aplicarem o jejum aos animais, o que contribui para que não haja presença de frangos com papos cheios, prática esta que para além de melhorar as Boas Práticas de Laboração e um correto acabamento da carcaça, influencia na quantidade de conteúdo gástrico/ fezes, que são posteriormente encaminhados para a ETARI.

A sensibilização é efetuada através de panfletos informativos, como o que se encontra abaixo, e quando se deteta estas situações os produtores são imediatamente informados de modo a aplicarem as devidas medidas, situação que se verifica no email anexado abaixo.

Futuramente o Matadouro de S. Miguel irá proceder á sensibilização dos produtores do abate de Ungulados, para que estes entreguem animais com o devido jejum (até 12h) visto que destes abates origina-se grandes quantidades de conteúdo gástrico.

3 – Verificação hidráulica-sanitária de todos os órgãos/ etapas de tratamento existentes

O matadouro de S. Miguel está a aguardar uma visita de acompanhamento da empresa Liberaqua

4 – Identificação das causas para o mau funcionamento do sistema, com base nos resultados da verificação hidráulico-sanitária e na análise das rotinas de operação/ exploração da ETARI

Tendo em conta que em novembro de 2017 e principalmente ao longo de 2018 e 2019, após uma fase de teste, o Matadouro de S. Miguel deu inicio á operação de triturar a tripa proveniente do abate de ungulados, em equipamento próprio para o efeito (2 máquinas de estilhaçar tripa que funcionam com água quente). Desta forma todos os aparelhos digestivos provenientes destes abates ao sofrerem este tratamento, podem ser posteriormente encaminhados para um operador de tratamento de subprodutos para reaproveitamento dos mesmos. Como se pode verificar na tabela abaixo, o Matadouro de S. Miguel tem efetuado o encaminhamento de subprodutos para um operador económico de tratamento de subprodutos devidamente licenciado, neste caso a ETSA.

| ENCAMINHAMENTO DE SUBPRODUTOS M3 - ETSA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês /Ano | Quantidade de SPOA M3 (kg) |  |  | 2018 vs 2019 |
|  | 2018 | 2019 | 2019 - 2018 |  |
| Janeiro | 61 460 | 75 840 | 14 380,00 | 23,40% |
| Fevereiro | 56 440 | 115 860 | 59 420,00 | 105,28% |
| Março | 58 040 | 132 520 | 74 480,00 | 128,33% |
| Abril | 78 380 | 96 200 | 17 820,00 | 22,74% |
| Maio | 99 860 | 116 220 | 16 360,00 | 16,38% |
| Junho | 112 220 | 115 680 | 3 460,00 | 3,08% |
| Julho | 115 260 | 96 080 | -19 180,00 | -16,64% |
| Agosto | 123 160 | 109 940 | -13 220,00 | -10,73% |
| Setembro | 77 640 | 74 820 | -2 820,00 | -3,63% |
| Outubro | 80 960 | 91 960 | 11 000,00 | 13,59% |
| Novembro | 136 380 | 96 580 | -39 800,00 | -29,18% |
| Dezembro | 97 780 | 78 400 | -19 380,00 | -19,82% |
| Total | 1 097 580 | 1 200 100 | 102 520,00 | 9,34% |

No entanto este processo pode aumentar a carga de efluente na ETARI, pois todo o conteúdo intestinal passa a ser encaminhado para a mesma.

Esta operação veio sobrecarregar em termos de carga sólida a ETARI, assim sendo, o Matadouro de S. Miguel tem a necessidade de aumentar e otimizar a capacidade de remoção de lamas desidratadas resultante do processo de desidratação.

Através da aquisição de um novo desidratador de lamas (MDS 313) será possível a triplicar a quantidade de lamas removidas e desidratadas em comparação com o equipamento existente (Desidratação de Lamas por tela GDD) consumindo no processo menos água, menos energia elétrica e diminuindo os custos de manutenção desta fase do processo de tratamento do efluente.

Desta forma este problema ficará resolvido.

A proposta de investimento apresentada de automação, com acesso remoto permitirá ao operador ou responsável pela ETARI controlar e supervisionar fora de horário normal de expediente, o funcionamento e realizar afinações em tempo real melhorando a eficácia do processo.

5- Proposta de intervenções de processo e/ou operacionais a realizar com vista a garantir o cumprimento dos VLE/VE

O matadouro de S. Miguel está a aguardar uma visita de acompanhamento da empresa Liberaqua, pois atualmente é possível com o levantamento de dados registados do ultimo período após a introdução dos novos equipamentos, será possível efetuar as necessárias afinações e parametrizações de determinados comandos dos equipamentos com o objetivo de otimizar um pouco mais o tratamento do efluente.

7-  Cronograma da implementação das intervenções propostas

As intervenções propostas estarão previstas para o plano de investimentos do Matadouro de S. Miguel de 2021.