AN1.15 – Memória descritiva contendo uma descrição 
detalhada da(s) atividade(s)

Enquadramento:

A actividade realizada no Matadouro de São Miguel baseia-se no abate de gado, nomeadamente gado bovino, suíno, ovino e caprino, aves e coelhos para consumo humano, existindo paralelamente a atividade de tratamento e eliminação de subprodutos.

Objectivo:

Realizar a descrição detalhada da(s) actividade(s) desenvolvidas pela empresa no processamento da carne para consumo humano, bem como na Unidade de Tratamento de Subprodutos (UTS) e na Incineradora.

Especificações:

O abate de animais para produção de carne para consumo humano compreende uma série de tarefas. A descrição de cada uma das tarefas inerentes ao processo de abate destas espécies, bem como o fluxo de entradas e saídas em termos ambientais, são apresentados de seguida.

Abate de Bovinos

A primeira fase de abate dos bovinos consiste na recepção destes animais e, após todas as etapas de identificação do animal, estes são encaminhados para a abegoaria.

Uma vez neste local, o animal é examinado pelo inspector sanitário, sendo ao mesmo tempo respeitado o período de repouso dos animais, a fim de permitir a inspecção sanitária e salvaguardar o bem-estar dos animais e a qualidade da carne.

Uma vez aprovado para abate o animal é conduzido, com a ajuda de um aguilhão elétrico, da abegoaria até à boxe de abate, pelo corredor compartimentado.

O processo de atordoamento consiste na utilização de uma pistola de êmbolo retráctil, aplicado num ponto próprio da região frontal, de modo a destruir parte do córtex cerebral.

Após a insensibilização o animal é libertado da boxe de abate pela abertura de porta apropriada e cai para um estrado de recepção em inox. Este estrado permite posicionar o animal para ser içado. O animal é içado pela pata esquerda e conduzido para a via da sangria.

Uma vez terminada a fase da sangria (demora cerca de 6 minutos), inicia-se o processo da esfola que começa na retirada da marca auricular do animal, seguida da separação parcial da cabeça ao nível da articulação occipitoatlantoidea, da remoção parcial da língua e com a extracção das extremidades anteriores do animal ao nível do carpo.

Na fase seguinte o operador procede ao isolamento do ânus por corte circular e fecho dos tecidos vizinhos do recto. Depois introduz no canal pélvico, de modo a facilitar a evisceração abdominal e evitar a contaminação da carcaça por conteúdos fecais.

As fases seguintes consistem no corte das extremidades posteriores, utilizando o corta patas, na esfola parcial até ao curvilhão e no corte da cauda. Após remoção dos órgãos uro-genitais externos e o úbere, segue-se a esfola dos quadris até à zona inguinal.

A fase da esfola, que consiste na remoção completa da pele do animal, é realizada de duas formas: mecânica (principal forma de eliminação da pele) e manual (processo de auxilio). Assim, na primeira fase, e com a ajuda de uma máquina, a pele é retirada da parte posterior para a parte anterior, sendo a carcaça submetida a um choque eléctrico ao nível da região lombar, de modo a originar uma contracção dos músculos dorso lombares de modo a evitar que a coluna vertebral tenha fracturas. A par desta fase, existe também a intervenção de facas para facilitar o processo de separação da pele do animal, obtendo-se como resultado desta fase o couro do animal que é transportado em passadeira aérea para o armazém de couros.

Com o recurso a uma serra eléctrica é realizado um corte no esterno do animal de modo a serem retiradas as vísceras. As vísceras abdominais são inspecionadas post-mortem antes da entrada na triparia. Uma vez retiradas as vísceras abdominais, procede-se à retirada das vísceras torácicas que são colocadas nos ganchos do carrossel, e seguem também para a inspeção post-mortem.

No final deste processo ocorre a divisão da carcaça com uma serra eléctrica e, após a inspeção post-mortem, as carcaças podem ou não ser aprovadas. Na primeira situação, e depois de classificadas, etiquetadas e marcadas, as carcaças são encaminhas para a refrigeração, armazenamento e posterior expedição; na segunda situação, isto é, se as carcaças forem rejeitadas, são encaminhadas para a linha de rejeitados, pesadas e colocadas em câmaras frigoríficas até serem destruídas na Estação de Tratamento de Subprodutos.

Na figura seguinte apresenta-se a sequência de etapas que fazem parte do abate de bovinos, constando nela os seguintes elementos:

- Entradas de matérias-primas, fluxos de matérias-primas, produtos intermédios e subsidiários e saídas de produtos quando aplicável;

- Locais de produção de emissões gasosas, efluentes líquidos, resíduos e ruído.

De um modo geral, os bovinos após serem recepcionados e avaliados seguem o fluxo produtivo descrito anteriormente.

Abate de Suínos

A primeira fase de abate dos suínos consiste na recepção destes animais e, após todas as etapas de identificação do animal, estes são encaminhados para a abegoaria onde são analisados pelo inspector sanitário.

É respeitado o período de repouso dos animais, a fim de permitir a inspecção sanitária e salvaguardar o bem-estar dos animais e a qualidade da carne.

Uma vez aprovados para a produção de carne fresca, os animais são conduzidos com a ajuda de um aguilhão elétrico, da abegoaria até ao restrainer, equipamento utilizado para a elecronarcose, pelo corredor compartimentado.

Numa primeira fase, é realizado o atordoamento, que consiste na utilização da corrente eléctrica através de um equipamento adequado, aplicado em dois pontos do crânio do animal, permitindo assim que a corrente eléctrica o atravesse, dando assim origem à insensibilização do animal.

Após a insensibilização o animal é liberto para a mesa de sangria, sendo içado de seguida para o total esgotamento sanguíneo.

O matadouro procede a um sistema de recolha de sangue alimentar, baseado em lotes animais que são aprovados Para consumo.

Concluída a sangria, o animal dá entrada numa lavadora automática, onde é utilizada água fria, com o objectivo de realizar uma primeira lavagem antes a fase do escaldão, sendo que esta última fase consiste em introduzir o animal em água quente, a cerca de 61-64ºC, durante 4 a 5 minutos.

A água a esta temperatura facilita a remoção das cerdas, já que os animais não são esfolados, sendo que a sua depilação é realizada mecanicamente através de um movimento rotativo horizontal. De seguida, o animal atravessa um sistema rotativo de tiras de borracha que permitem retirar as restantes cerdas e ao mesmo tempo auxilia na secagem.

O processo de depilação é concluído no chamusco, podendo este ser automático, com multibicos de chama, ou de forma manual com chamuscadores.

Para terminar a fase de limpeza exterior do animal, este passa por uma lavadora automática que possui tiras de borracha rotativas que permitem uma boa lavagem e apresentação da carcaça, sendo realizado ao mesmo tempo a raspagem e remoção de restos de cerdas e matéria orgânica.

A primeira fase de desmanche do animal consiste no isolamento do ânus por corte circular dos tecidos vizinhos e através de um equipamento específico, evitando a contaminação da carcaça com conteúdos fecais.

Procede-se à evisceração abdominal e torácica, com a colocação das vísceras nos pratos do carrossel, de forma a serem inspeccionadas.

Com a ajuda de uma serra eléctrica, o operador procede à divisão da carcaça e após análise sanitária post-mortem, se em perfeitas condições, procede-se ao retoque final das contaminações que possam interferir na limpeza da carne e por uma última passagem por água fria.

Após classificação, a carcaça é conduzida até ao túnel de arrefecimento rápido, de cerca de 2 horas, a uma temperatura de aproximadamente -7ºC até atingir 2 ou 3ºC na superfície.

Após arrefecimento a carcaça é armazenada numa câmara de refrigeração, a uma temperatura que se situa entre os 0 e os 2ºC, até atingir os 7ºC na superfície da carcaça. Depois de arrefecida, e uma vez na zona de expedição, procede-se à separação definitiva das 2 meias carcaças, verificando-se o seu estado de limpeza.

Na figura seguinte apresenta-se a sequência de etapas que fazem parte do abate de suínos, constando nela os seguintes elementos:

- Entradas de matérias-primas, fluxos de matérias-primas, produtos intermédios e subsidiários e saídas de produtos quando aplicável;

- Locais de produção de emissões gasosas, efluentes líquidos, resíduos e ruído.

De um modo geral, os suínos após serem recepcionados e avaliados seguem o fluxo produtivo descrito anteriormente.

Abate de Ovinos e Caprinos

Após a recepção dos animais e do tratamento de toda a documentação inerente ao seu abate, os estes são encaminhados para a abegoaria, onde aguardam a inspeção sanitária ante-mortem.

De modo a dar-se a insensibilização dos animais, estes são encaminhados para o parque de insensibilização através de um aguilhão eléctrico. Para a insensibilização é utilizado um equipamento eléctrico específico em dois pontos do crânio do animal, permitindo assim a passagem de corrente eléctrica.

Após a insensibilização, o animal é pendurado na via de sangria, sendo que o sangue é recolhido, de forma aleatória, para a pesquisa de brucelose. Quando o animal deixar de apresentar movimentos reactivos, dá-se início à esfola, isto é à retirada completa da pele do animal por separação do panículo subcutâneo, sendo esta tarefa realizada de forma manual.

No final da esfola, inicia-se a remoção das vísceras abdominais e das vísceras torácicas (coração, fígado e língua), sendo que no primeiro caso, o seu encaminhamento é feito para a estação de tratamento de subprodutos, enquanto que no segundo as vísceras são colocadas no gancho para que se efetue a inspeção sanitária post-mortem.

Antes da inspeção post-mortem, as carcaças e as vísceras abdominais são lavadas, seguindo as peças comestíveis para a câmara de refrigeração/conservação, onde a temperatura se encontra entre os 0ºC e os 2º, de modo a que a carcaça atinja uma temperatura igual ou inferior a 7ºC para depois ser expedida.

Na figura seguinte apresenta-se a sequência de etapas que fazem parte do abate de ovinos e caprinos, constando nela os seguintes elementos:

- Entradas de matérias-primas, fluxos de matérias-primas, produtos intermédios e subsidiários e saídas de produtos quando aplicável;

- Locais de produção de emissões gasosas, efluentes líquidos, resíduos e ruído.

De um modo geral, os ovinos e caprinos após serem recepcionados e avaliados seguem o fluxo produtivo descrito anteriormente.

Abate de Aves

O processo de abate de aves inicia-se com o seu transporte até ao matadouro, permanecendo em repouso e jejum até ao momento do abate.

Inicialmente as aves são penduradas pelas pernas de modo a que fiquem ajustadas à curva do gancho da linha de pendura. Uma vez colocadas, as aves são encaminhadas para a zona de insensibilização.

Esta fase é realizada num tanque que contem água com uma voltagem adequada (120 miliamperes/ave), provocando a inconsciência do animal e a ausência de dor para a etapa da sangria.

A sangria consiste na morte do animal por esgotamento sanguíneo, sendo para este efeito cortados os vasos sanguíneos do pescoço. O sangue resultante desta etapa cai no sangradouro, sendo depois conduzido para um depósito de recolha, onde será cozido e posteriormente conduzido para a unidade de transformação de subprodutos.

De modo a serem retiradas as penas, os animais são mergulhados no interior de água quente para realizar o escaldão, passando depois por dois equipamentos, depenadoras, as quais são ajustadas às dimensões do animal.

Após a depena, é-lhes retirada a cabeça, traqueia e esófago através de equipamento apropriado. Os animais passam de igual modo por um corta patas, caindo depois na rampa que os conduz à sala de evisceração.

Na sala da evisceração o animal é pendurado procedendo-se a um conjunto de operações para preparar as carcaças e as miudezas para consumo humano. Estas operações iniciam-se pelo corte abdominal da carcaça e da pele do pescoço.

Ainda nesta fase é retirada a cloaca com uma pistola apropriada, de modo a realizar o isolamento dos tecidos em torno da mesma. Como resultado desta fase obtém-se a separação das miudezas comestíveis, que são limpas e refrigeradas, das restantes vísceras que são eliminadas.

A carcaça segue a linha automatizada de preparação de carcaças que engloba os seguintes equipamentos: corte da cloaca e corte abdominal e evisceradora. Ocorre a separação das miudezas vermelhas para consumo e inspecção sanitária de carcaças e miudezas.

E em seguida a carcaça passa no equipamento limpa papos, arranca pescoços, corte da pele do pescoço, aspiração de pulmões e limpeza interior e exterior da carcaça para

As carcaças são penduradas no túnel de arrefecimento rápido de modo a permanecerem cerca de duas horas a uma temperatura compreendida entre os 0ºC e os -2ºC, até atingirem a temperatura exigida por lei.

Após a refrigeração, carcaças e miudezas são expedidas.

Na figura seguinte apresenta-se a sequência de etapas que fazem parte do abate de aves, constando nela os seguintes elementos:

- Entradas de matérias-primas, fluxos de matérias-primas, produtos intermédios e subsidiários e saídas de produtos quando aplicável;

- Locais de produção de emissões gasosas, efluentes líquidos, resíduos e ruído.

Abate de Coelhos

O processo de abate de coelhos inicia-se com o seu transporte até ao Matadouro de São Miguel, sendo recepcionados e preenchido um registo de recepção de animais.

A primeira fase propriamente dita do abate consiste na insensibilização do anima, na zona de recepção e a sua colocação na linha de sangria, sendo que estas operações ocorrem na linha de pendura e sangria dos animais.

O operador procede ao corte dos vasos sanguíneos de modo a ocorrer o esgotamento sanguíneo total e a morte efectiva do animal. Esta etapa ocorre na sala da sangria.

Na sala de preparação (sala de depena no abate de aves), procede-se ao corte do pé e mãos, esfola da cabeça, esfola do tronco e algumas limpezas.

O inspector sanitário procede à inspecção da carcaça, seguindo-se a limpeza da mesma com água fria, caso tenha obtido a aprovação do inspector.

A fase seguinte consiste no corte da segunda pata e a carcaça é transferida para a sala de evisceração.

Uma vez na sala da evisceração, é feita a abertura da carcaça e do peito, sendo retiradas as vísceras abdominais e torácicas com retirada do fígado, pulmões e rins, respectivamente.

De modo a finalizar este processo, os animais são sujeitos a uma lavagem final com água fria da carcaça interior e exterior, sendo encaminhadas posteriormente para o túnel de arrefecimento rápido de modo a realizar-se um abaixamento da temperatura superficial da carcaça.

Após a aplicação da marca de salubridade nas carcaças do coelho, estas são acondicionadas em caixas plásticas e colocadas na câmara de refrigeração para estabilização da temperatura.

Por último, dá-se a expedição da carcaça e das respectivas miudezas.

Na figura que se segue apresenta-se a sequência de fases descrita anteriormente, contemplando os fluxos de entradas e saídas em termos ambientais.

Unidade de Tratamento de Sub-Produtos (UTS) e Incineradora

Na Unidade de Tratamento de SubProdutos (UTS) o processo é constituído por 6 etapas, sendo a descrição de cada uma delas apresentada de seguida:

- Receção de SPOA, Carcaças e SPOA externos e acondicionamento

Os contentores com subprodutos de origem animal provenientes dos processos de produção são despejados para um equipamento designado por tremonha enterrada que possui 2 transportadores sem-fim no seu fundo.

No caso de carcaças rejeitadas e SPOA externos, estes passam primeiro por um moinho de cadáveres que procede à trituração das mesmas.

- Trituração Fina

A matéria é encaminhada através de um transportador sem fim para um triturador de finos, o qual garantirá que as partículas de matéria-prima não excedem os 50 mm.

Após trituração é conduzida por um transportador sem-fim para a “boca” de carga do equipamento Digestor.

- Esterilização/Desidratação

Estas operações são efetuadas no digestor de fusão por via seca, sendo o aquecimento por vapor indireto através das paredes e pás e agitação do digestor, provocando a rutura das fibras musculares e a fusão dos tecidos gordos.

Caso a matéria-prima não tenha como fim a destruição por incineração, mas sim a deposição em aterro, a mesma sofre um processo de esterilização, para assegurar a eliminação de esporos e bactérias patogénicas termo resistentes.

Após finalização da fase de esterilização segue-se o período de desidratação, com aquecimento e agitação. A fase de desidratação é a fase utilizada diariamente na matéria-prima submetida posteriormente à incineração.

O digestor está equipado com os instrumentos necessários para o seu correto funcionamento, nomeadamente: termómetro, manómetro, válvula de segurança e sistema de recolha de condensados, bem como uma sonda detetora de humidade com o objetivo de indicar o fim de cada tratamento.

- Esterilização/Desidratação

No fim do processo ocorrido no interior do digestor, o produto será despejado para o percolador, onde ocorrerá uma primeira separação entre a fase sólida (farinha + gordura) e a fase líquida (gordura), por ação de um crivo e sem-fim existentes neste equipamento.

A fase sólida é conduzida através de transportador sem-fim para uma tremonha equipada com uma serpentina de vapor para manter a farinha aquecida e evitar o seu endurecimento.

- Acondicionamento e Eliminação da Gordura Animal

A fase líquida separada no percolador é transferida para um depósito de armazenagem a granel, localizado no exterior, equipado com serpentina de aquecimento indireto por vapor, de forma a permitir a recirculação da gordura entre o depósito e o sistema de injeção desta gordura no incinerador.

- Eliminação da Farinha (Incineradora) – Este procedimento encontra-se suspenso devido á manutenção momentânea da incineradora conforme comunicado á DRA.

A farinha (fase sólida) do processo descrito anteriormente é encaminhada da tremonha aquecida para o incinerador através de um transportador sem fim, onde a mesma é destruída por incineração. Após a finalização do processo térmico, obtém-se a cinza que é depositada em aterro.

Análise dos aspetos ambientais e respetivas alternativas técnicas e tecnológicas estudadas pelo operador

Em termos de consumos energéticos, a energia elétrica é consumida nos mais diversos serviços realizados no Matadouro de São Miguel. Assim, de um modo geral esta forma de energia é consumida para garantir a iluminação dos diferentes espaços, para a climatização, para o acionamento dos motores associados aos equipamentos intervenientes nas diferentes fases do processo de abate (independentemente da espécie), para a produção de frio e ar comprimido, bem como nos equipamentos utilizados para realizar o tratamento e eliminação de subprodutos.

No que diz respeito à energia térmica, para este efeito são consumidas duas formas de energia: o fuelóleo e o GPL. A primeira é utilizada na central térmica para produção de calor e vapor a utilizar nas diferentes etapas de abate e tratamento e eliminação de subprodutos, respetivamente os geradores de vapor e a incineradora; a segunda forma de energia é utilizada na cozinha para confeção das refeições, na produção e águas quentes sanitárias e no chamuscador da linha de abate.

Associados aos equipamentos utilizadores do fuelóleo (geradores de vapor e incineradora) e do GPL (chamuscador) estão fontes fixas de emissões gasosas, cuja monitorização é realizada de acordo com o regime previsto na licença ambiental.

O consumo de água está fundamentalmente associado às actividades de higienização fundamentais para a manutenção da qualidade dos produtos e de limpeza das instalações, pelo que esta apresenta um consumo, tal como a energia eléctrica subjacente a todas as fases do fluxo produtivo, resultando daí o consequente efluente líquido encaminhado para a Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI).

A generalidade dos produtos gerados no processo e que não são valorizáveis são classificados como subprodutos sem valor comercial, que seguem para a correspondente unidade de tratamento ou para aterro sanitário.

Os resíduos originados no processo ou pela atividade não industrial realizada na instalação são encaminhados para operadores licenciados.

Relativamente às técnicas e tecnologias adoptadas pelo operador, e no que diz respeito aos efluentes líquidos, o Matadouro de São Miguel possui uma Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI), onde antes de serem rejeitados no solo passam por uma série de etapas, nomeadamente a Gradagem/Tamisagem, seguido do Desarenador/Desengordurador, o Tanque de Equalização/Homogeneização, o tratamento Biológico através de Lamas Activadas, Decantação Secundária e Flotação por ar dissolvido, o Espessamento Dinâmico das Lamas em excesso e por último, a Desidratação Química destas mesmas lamas.

Histórico da Instalação

Dadas as características da Ilha de S. Miguel, e de acordo com os historiadores, o seu povoamento inicia-se em 1444 depois do Infante D. Henrique ter mandado lançar gado nas sete ilhas do arquipélago. A fertilidade do solo proporciona uma alimentação muito rica, promovendo o seu rápido crescimento.

Já em meados do século XX existiam diversos matadouros e casas de matança distribuídos pelas ilhas, todas elas pertencentes às Câmaras Municipais. Durante as décadas de 60 e 70 muitos deles foram encerrados, permanecendo apenas em laboração o Matadouro de Ponta Delgada, o da Ribeira Grande e a Casa de Matança do Nordeste. Após o 25 de abril todas estas unidades foram transferidas para a tutela da Junta Nacional dos Produtos Pecuários.

Após a regionalização dos Açores estas unidades foram transferidas para a tutela da Secretaria Regional do Comércio e Industria, e mais tarde para a Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, atual Secretaria Regional da Agricultura e Florestas.

No ano de 1997 foi encerrado o Matadouro da Ribeira Grande e a Casa de Matança do Nordeste, ficando apenas em funcionamento o Matadouro de Ponta Delgada, vindo a encerrar em 2001.

Neste mesmo ano é inaugurado o novo Matadouro, com a designação de Matadouro de S. Miguel. Dadas as características de construção desta nova unidade de abate, garantem-se condições mais favoráveis em termos sanitários para a produção de carnes.

Este Matadouro, que tem como principal atividade o Abate de Animais para produção e carne, está situado no concelho da Ribeira Grande e pertence ao IAMA – Instituto de Alimentação e Mercados agrícolas, que por sua vez depende da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas.