AN1.19 – Resumo Não Técnico

Parte A - Informação Geral

1 – Motivo do pedido de renovação da Licença Ambiental

O Matadouro de São Miguel iniciou a sua laboração em 2001, na sequência do encerramento do Matadouro de Ponta Delgada.

Sob a licença sanitária n.º 52/01 este estabelecimento industrial tem como principal atividade o abate de animais para produção de carne, nomeadamente bovinos, suínos, caprinos e aves (frangos), fazendo a respetiva preparação de carnes frescas de bovino, suíno, ovino e caprino, com congelação, acondicionamento e embalagem. Apresenta também um entreposto frigorífico para armazenamento das carnes frescas e congeladas de bovino, suíno, ovino e caprino.

Ao abrigo do Anexo I do Decreto-Lei n.º 173/20008, de 26 de agosto, diploma que estabelecia o Regime de Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), a atividade exercida pelo Matadouro de São Miguel enquadrava-se na rubrica 6.4a) Matadouros com uma capacidade de produção de carcaças superior a 50 t por dia.

Neste âmbito foi atribuída pela Secretaria Regional do Ambiente e do Mar ao Matadouro de São Miguel a Licença Ambiental n.º 1/2011/DRA com os seus dois aditamentos, de Março de 2012 e Setembro de 2013, respetivamente. Tendo já ocorrido a renovação da mesma em 2016, e encontrando-se em vigor a Licença Ambiental n.º 1/2017/DRA.

O pedido de renovação da Licença Ambiental do Matadouro de São Miguel será realizado no âmbito do Decreto Legislativo Regional n.º 30/2010/A, de 15 de novembro, que assenta em três regimes distintos, nomeadamente:

- Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP);

- Prevenção de Acidentes Graves que envolvam Substâncias Perigosas (Seveso);

- Comércio de Licenças de emissão de Gases com Efeito de Estufa (CELE)

Os anexos III, IV e V deste regulamento definem, respetivamente, as atividades abrangidas pelo licenciamento ambiental para cada um destes três regimes, sendo que no caso específico do Matadouro de São Miguel a sua atividade se enquadra no anexo III, na categoria 7.4 a) Instalações destinadas a Matadouros com uma capacidade de produção de carcaças superior ou igual a 50 t por dia.

2 – Identificação da Empresa/Organismo

O Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas (IAMA), criado na Região Autónoma dos Açores em 1986, é um organismo público regional, sob tutela da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente, da qual fazem parte 9 unidades de abate, a Sala de matança do Corvo, os Matadouros das Flores, Faial, Pico, Terceira, São Jorge, Graciosa, Santa Maria e o Matadouro de São Miguel.

O IAMA enquanto organismo tem como principais competências executar as operações de verificação e controlo das operações de concessão de ajudas comunitárias, nacionais e regionais, o acompanhamento da evolução dos mercados agrícolas ao nível da comercialização e transformação dos produtos agrícolas e pecuários, bem como, a execução da política regional no âmbito de alguns regimes de qualidade previstos na regulamentação aplicável.

Em paralelo, compete-lhe também a tutela e a gestão da rede regional de abate, e a classificação de leite à produção de forma a assegurar o abastecimento público de acordo com as regras de higiene e segurança alimentar que se encontram em vigor.

A sede deste organismo fica situada na rua do Passal, n.º 150, Ponta Delgada e os seus contactos são:

e-mail: info.iama@azores.gov.pt

Telefone: (+351) 296 306 900

Fax: (+351) 296 653 707

3 – Identificação do Estabelecimento/Instalação

O Matadouro de São Miguel labora todo o ano, cinco dias por semana em regime de turnos, sendo um para o abate e subprodutos das 8h-16h, e três turnos diários das 8h-16h, das 16h-24h e das 00h às 8h para as caldeiras. No turno de abates são realizadas atividades de abate de bovinos, suínos, leitões, caprinos, ovinos, aves, coelhos, patos e perus.

Durante o ano de 2018 foram abatidos 3.133.428 animais, o que corresponde a 15 968,88 toneladas de carcaça. A desagregação das quantidades admitidas por animal é apresentada no quadro que se segue.

| Tipo de Animal | Quantidade Abatida |  |
| --- | --- | --- |
|  | Número | Peso Carcaça (kg) |
| Bovinos | 39 280,00 | 7 896 687,16 |
| Suínos | 38 | 471,53 |
| Leitões | 450 | 4 951,03 |
| Ovinos | 4 3681 | 3 739 464,90 |
| Caprinos | 2 012 | 14 038,92 |
| Frangos | 3 042 441 | 3 654 313,04 |
| Perús | 513 | 700,28 |
| Patos | 193 | 646,79 |
| Coelhos | 4 820 | 657 609,00 |
| Faisões | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 3 133 428,00 | 15 968 882,65 |

A implantação dos edifícios que integram as infra-estruturas do Matadouro de São Miguel e a respetiva designação constam no quadro e figura seguintes.

| Edifício | Designação |
| --- | --- |
| Edifício 1 | Matadouro de grandes espécies |
| Edifício 2 | Matadouro de Aves |
| Edifício 3 | 1º Piso – Serviços Cozinha/Refeitório e Lavandaria |
|  | 2º Piso – Serviços Administrativos e Gabinetes |
| Edifício 4 | Sub-produtos e serviços técnicos auxiliares |
| - | Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI) |

4 – Confrontações e Tipo de Localização

O Matadouro de São Miguel fica localizado na Zona Industrial da Ribeira Grande, mais concretamente na Rua Joaquim Marques S/N, segundo as seguintes coordenadas no sistema de referência WGS 1984: M: 623.320; P: 4 182.570

A instalação apresenta as seguintes confrontações:

Norte: Manuel Rego Martins e Maria Isabel Andrade de Albuquerque

Sul: Servidão a sul com caminho e João Pereira Machado

Este: Com servidão, Maria Isabel Andrade Albuquerque e Herdeiros

Oeste: Caminho de Grota, Herdeiros António da Câmara

Conforme indicado anteriormente, o Matadouro de São Miguel encontra-se localizado numa Zona Industrial, não existindo portanto núcleos habitacionais ou outros pontos sensíveis nas suas proximidades, conforme se verifica na figura que de seguida se apresenta.

Atividades industriais

Matadouro de São Miguel

Atividades industriais

(imagem retirada do Google maps a 02/12/2019)

Parte B – Prevenção e Controlo Integrados

da Poluição (PCIP)

1 - Água para consumo e Águas residuais

A água é um dos recursos ambientais mais utilizados no Matadouro de São Miguel, sendo o seu abastecimento realizado através da rede de abastecimento público.

Em 2018 foram consumidos cerca de 149 121 m3/ano, distribuídos para o processo produtivo, para consumo humano e para as lavagens.

Como resultado da utilização da água, são gerados dois tipos de efluentes líquidos, nomeadamente as águas residuais domésticas, provenientes das instalações de caráter social, e as águas residuais industriais (provenientes do processo de abate). Ambos os efluentes partilham a mesma rede de drenagem até à ETAR onde são sujeitos a tratamentos de Gradagem, Tamisação, Desoleador, Homogeneização, Decantação e Lamas Ativadas, e ainda Flotação, sendo posteriormente descarregadas no solo.

Estas águas são analisadas com uma periodicidade mensal aos seguintes parâmetros: pH, SST, CBO5, CQO, Óleos e Gorduras, Azoto Total, Fósforo Total e Cloro residual total, sendo os respetivos boletins de análise apresentados no Anexo 2.7.

A cobertura do edifício 1 possui uma rede de drenagem de águas pluviais, que recolhe as águas pluviais dos telhados dos edifícios e das zonas pavimentadas não cobertas, sendo estas depois utilizadas para rega de espaços verdes, lavagens de zonas exteriores.

O maior impacto que a descarga das águas residuais produzidas no Matadouro de São Miguel pode apresentar no ambiente está relacionado com a contaminação de águas subterrâneas na sua proximidade. No sentido de se avaliar esta situação, importa referir que até á data não foram detetadas ou existiu reporte de tal ocorrência por qualquer entidade

2 - Emissões Atmosféricas e Odores

Nas instalações do Matadouro de São Miguel existem três fontes fixas de emissão ativas, o Gerador de Vapor 1 (FF1), o Gerador de Vapor 2 (FF2), e o Chamuscador (FF5). Com exceção do chamuscador, onde é consumido gás butano, nas restantes fontes o combustível utilizado é o fuelóleo. A Incineradora (FF4) encontra-se com a sua utilização suspensa devido a encontrar-se em manutenção conforme transmitido a DRA.

As fontes fixas de emissão que se encontram em funcionamento são alvo de monitorizações frequentes. O regime de monitorização, bem como os parâmetros a monitorizar para cada uma das fontes fixas de emissão da instalação tem por base o plano de monitorizações definido na Licença Ambiental n.º 1/2017/DRA é o seguinte

| Parâmetros a monitorizar | Regime de monitorização |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FF1 (Gerador de Vapor 1) | FF2 (Gerador de Vapor 2) | FF4 (Incineradora) | FF5 (Chamuscador) |
| Partículas | Trienal |  | Bianual | N/A |
| Monóxido de Carbono (CO) |  |  |  |  |
| Dióxido de Enxofre (SO2) | Bianual |  |  | Trienal |
| Óxidos de Azoto (NOx) | Trienal |  |  |  |
| COV |  |  |  | N/A |
| Sulfureto de Hidrogénio |  |  |  |  |
| Níquel (Ni) | Bianual |  |  |  |
| Vanádio (V) |  |  |  |  |

Os principais efeitos na qualidade do ar de todas as emissões para a atmosfera geradas pelas instalações do Matadouro são as seguintes:

| Poluente | Efeito |
| --- | --- |
| Partículas | Afeta a penetração da luz solar; Doenças pulmonares |
| Monóxido de Carbono (CO) | Efeito de estufa; Problemas respiratórios |
| Sulfureto de Hidrogénio (H2S) | Corrosão dos materiais |
| Óxidos de Azoto (NOx) | Chuvas Ácidas |
| Dióxido de Carbono (CO2) | Efeito de estufa |

Para além das fontes fixas de emissão foram ainda identificadas 3 fontes difusas de emissão, nomeadamente a ETARI, a Estação de Subprodutos e a Abegoaria.

Tomando em consideração a sequência de atividades realizadas no Matadouro de São Miguel, os odores provêm essencialmente da zona de receção dos animais, da abegoaria (estabulação de animais), do acondicionamento de couros, da cozedura de sangue, da unidade de tratamento de subprodutos e da ETARI.

No caso específico da abegoaria, a medida adotada passa pela redução do tempo de permanência dos animais até ao momento do abate, evitando assim a acumulação de excrementos e consequentemente a libertação de odores.

Nos locais de acondicionamento de couros e cozedura de sangue existem equipamentos fixos de refrigeração que evitam a propagação de odores.

Na Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI), uma das etapas a que é sujeito o efluente é o Arejamento, evitando-se desta forma a libertação de odores intensos.

De um modo geral e sempre com o objetivo de minimizar este impacte negativo, os responsáveis pela instalação possuem procedimentos internos para higienização dos locais mais suscetíveis de originar odores.

Ainda assim, é de referir que os odores libertados não apresentam qualquer tipo de nocividade para a envolvente do matadouro, causando apenas algum incómodo junto das próprias fontes.

3 - Resíduos gerados na instalação

No que diz respeito aos resíduos produzidos pelo processo produtivo do Matadouro de São Miguel, e atendendo à diversidade de atividades aí realizadas, ao longo da instalação existem diversos contentores, devidamente identificados, e onde vão sendo depositados os resíduos.

Alguns destes resíduos são posteriormente armazenados no parque de resíduos que se encontra localizado nas traseiras do edifício 1, aguardando a respetiva recolha por operadores licenciados para o efeito.

Para complementar esta situação, foi dada formação aos trabalhadores no sentido de se tentar reduzir ao máximo a produção de resíduos e, se esta pretensão não for possível, que possam proceder à correta separação dos resíduos por tipologia.

Anualmente os resíduos são quantificados e comunicados através do mapa de registo de resíduos, com o preenchimento do Sistema Regional de Informação sobre Resíduos (SRIR).

Durante o ano de 2018 foram produzidos no Matadouro de São Miguel os seguintes resíduos:

| Código | Código LER (1) | Descrição (1) | Origem (2) | Quantidade (t/ano) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - RP2 | 130703* | Outros combustíveis (incluindo misturas) | Dep. Manutenção, Depósitos de combustíveis e Central de frio | 4,02 |
| RP2 | 150110* | Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas | Recipientes de óleo | 0,008 |
| RP3 | 150202* | Absorv. Mat. Filtrant. (Incluindo filt. De óleo não anteriormente especif.), panos de limpeza e vest. De proteção contaminados por subst. perigosas | Oficina, Processo | 0,52715 |
| RP4 | 200121* | Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio | Iluminação da instalação | 0,155 |
| - RN1 | 160103 | Pneus Usados | Viaturas | 0,225 |
| RN2 | 160214 | Equipamento fora de uso, não abrangido em 160209 a 160213 | Unidade Industrial | 1,266 |
| RN3 | 170402 | Alumínio | Oficina | 0,2585 |
| RN4 | 170405 | Ferro e Aço |  | 8,68 |
| RN5 | 170407 | Mistura de Metais |  | 0,472 |
| RN6 | 200140 | Metais |  | 4,56 |
| RN7 | 200139 | Plásticos | Unidade Industrial | 0,6765 |
| RN8 | 200399 | Resíduos Urbanos e Equiparados não anteriormente especificados | Unidade Industrial | 0,27 |
| RN9 | 020204 | Lamas do tratamento local de efluentes | ETAR | 111,3 |
| RN10 | 020299 | Outros resíduos não anteriormente especificados | ETAR | 98,74 |
| RN11 | 200101 | Papel e Cartão | Unidade Industrial, Serviços administrativos | 0,12 |
| RN12 | 150101 | Embalagens de Papel e Cartão |  | 0,32 |
| RN13 | 150102 | Embalagens de Plástico |  | 0,06 |

Estes resíduos são devidamente acondicionados e encaminhados para destinos adequados, preenchendo-se para este efeito as guias de acompanhamento de resíduos.

Relativamente aos subprodutos de origem animal que passam pelo tratamento térmico no digestor, assim como o sangue (após tratamento térmico), e conteúdos gástricos, estes não são classificados como resíduos, e como tal, a quantidade produzida durante o ano de 2018 não consta dos resíduos declarados no SRIR. No entanto estes são encaminhados para deposição em aterro ou de acordo com a sua classificação encaminhados para unidade de tratamento de subprodutos de origem animal no continente.

Os efeitos previsíveis dos resíduos gerados prendem-se com o facto de que, caso não sejam sujeitos a uma gestão adequada, se acumulem resíduos sem controlo que podem dar origem a diversos problemas como:

- Contaminação do solo;

- Poluição das águas superficiais ou subterrâneas (captadas através de furos ou poços);

- Poluição atmosférica produzida pela queima de resíduos;

- Odores desagradáveis;

- Acidentes ocasionais, tais como explosões e incêndios;

- Acumulação de resíduos que resulta num impacto visual negativo.

Como previsto no n.º 2 do artigo 38º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, no Matadouro de São Miguel existe um Plano Interno de Prevenção e Gestão de Resíduos (PIPGR), aprovado pela Direção Regional do Ambiente.

4- Emissões de Ruído

No Matadouro de São Miguel foram identificadas seis potenciais fontes de ruído, nomeadamente:

- AS Centrais de Frio, devido ao funcionamento dos compressores de produção de frio;

- A Central Térmica com o funcionamento dos Geradores de Vapor;

- A Estação de Tratamento de Subprodutos devido ao funcionamento dos equipamentos associados;

- A ETARI com o funcionamento dos equipamentos associados ao tratamento das águas residuais;

- O parque de receção de animais e o parque de expedição, devido ao movimento de viaturas de transporte.

Tomando em consideração a localização das instalações, zona industrial da Ribeira Grande, e desta se encontrar rodeada de campos agrícolas e de uma empresa de exploração de pedra, não existindo portanto pontos sensíveis ao ruído como por exemplo hospitais, residências, escolas, etc., não estão contempladas medidas de redução da incomodidade para o exterior.

Ainda assim, e com o objetivo de minimizar o eventual impacto negativo associado ao ruído provocado pela sua atividade, existe nas traseiras do edifício 1 uma cortina arbórea que evita a propagação do ruído.

5 - Uso Eficaz da Energia

Em termos de consumos energéticos, para a realização da sua atividade o Matadouro de São Miguel consome Energia Elétrica, Butano, Gasóleo e Fuelóleo, sendo esta última forma de energia a mais utilizada.

Tendo por base os dados relativos ao ano de 2018, no Matadouro de São Miguel foram consumidos cerca de 834,33 tep, pertencendo à energia elétrica 469,21 tep, ao 
fuelóleo 332,35 tep, ao butano 20,67 tep e por último ao gasóleo 12,10 tep.

A Intensidade Energética para o Matadouro de São Miguel é dada pela razão entre duas variáveis, nomeadamente o consumo de energia total expresso em toneladas equivalentes de petróleo, tep, e a produção, que neste caso concreto, é dada pelo número de animais abatidos ou pela quantidade de animais abatida, expressa em quilogramas, kg.

Para o ano de 2018, as variáveis intervenientes neste indicador apresentaram os seguintes valores:

Número de animais abatidos = 3.133.428 unidades

Quantidade abatida = 15.968.882,65 kg (14.266,59 t)

Consumo de Energia = 834,33 tep

| Forma de energia | Energia |  |  | Fator de Conversão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidades | Quantidades | tep |  |
| Energia Elétrica | kWh | 2 182 366 | 469,21 | 0,000215 |
| Butano | t | 18,31 | 20,67 | 1,13 |
| Gasóleo | t | 11,77 | 12,10 | 1,034 |
| Thick Fuelóleo | t | 345,72 | 332,35 | 0,984 |
| TOTAL |  |  | 834,33 | - |

Desta forma, calculou-se a intensidade energética fazendo a razão entre o consumo total de energia consumida, C, em toneladas equivalentes de petróleo (tep) e a produção do Matadouro de São Miguel (P):

Intensidade Energética = C/P

Para o número de animais abatidos, a Intensidade Energética é de 0,00027 tep/unid.

Para a quantidade de animais abatida (expressa em peso), a Intensidade Energética é de 0,0522 tep/t.

6 – Gestão de Risco

No Matadouro de São Miguel as questões relacionadas com a segurança e com a preservação ambiental constituem uma preocupação constante.

Ainda que nas suas atividades diárias sejam utilizadas substâncias perigosas, com principal destaque para os combustíveis, a capacidade de armazenamento para estas substâncias é bastante inferior ao limiar definido no Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, considerando-se portanto a não abrangência desta instalação por este regulamento da Prevenção dos Acidentes Graves (PAG).

Relativamente às substancias utilizadas em atividades de limpeza e manutenção das instalações, quer seja para cuidados da roupa na lavandaria do Matadouro, ou para realização das limpezas das instalações, sempre que possível é dada prioridade à escolha de substâncias que não apresentem perigos, que para o ambiente quer para a saúde e higiene dos trabalhadores que os manipulam.

Estas mesmas substâncias encontram-se armazenadas no armazém de produtos químicos (localizado no exterior da zona de produção), tendo em conta as suas características químicas, e sempre que exista necessidade de os empregar, os utilizadores têm de fazer um pedido de requisição, controlando-se desta forma a quantidade e a utilização de cada uma das substâncias.

De modo a evitar a ocorrência de derrames para o solo e meios aquíferos, os responsáveis pela instalação garantem a existência de bacias de retenção junto dos depósitos de combustíveis (fuelóleo e gasóleo) encontrando-se garantidas as condições de armazenagem e de transporte deste tipo de produtos, já que existem procedimentos internos para executar este tipo de operações, bem como meios de primeira atuação em caso de acidente.

Esta realidade também está patente no armazém de produtos químicos, já que para minimizar os impactes associados a um eventual derrame dos produtos químicos armazenados, os recipientes destes mesmos produtos encontram-se sobre bacias de retenção.

A segurança de todos os colaboradores é uma preocupação constante por parte dos responsáveis do Matadouro de São Miguel. Assim a formação aos seus trabalhadores para conhecimento dos riscos a que estão expostos e como atuar em caso de acidente é um dos pilares primordiais para os bons indicadores em termos de acidentes de trabalho.

Internamente existe um projeto de segurança e planos de primeira intervenção, sendo que em vários pontos da instalação encontram-se disponíveis meios de extinção de incêndios, (extintores) cuja revisão se encontra ao abrigo de um plano de manutenção interna para este tipo de equipamentos.

Quanto aos meios de deteção e alarme das condições anormais de funcionamento suscetíveis de criarem situações de risco, no Matadouro de São Miguel existem sinais sonoros nos quadros da central de vapor, na central de frio, na saída dos postos de transformação.

Em última instância, na portaria do matadouro, encontra-se presente um sistema que ativa o contacto com meios de auxílio exteriores, nomeadamente com os bombeiros da Ribeira Grande.

No que respeita aos serviços de segurança e saúde no trabalho, e integrado na rede de matadouros regional de abate, o Matadouro de São Miguel tem estes serviços assegurados pela empresa GECITE – Açor, Consultores de Engenharia, Lda.

Seguindo o mesmo exemplo dos serviços de segurança e saúde no trabalho, existe um contrato de prestação de serviços com a empresa Pestkill no sentido de assegurar o controlo de Pragas em toda a rede de Matadouros pertencentes ao IAMA.

7 - Desativação da Instalação

Não estão previstas as medidas necessárias, nomeadamente preventivas para que, aquando da desactivação definitiva da instalação, sejam evitados quaisquer riscos de poluição e o local seja reposto em estado satisfatório.

Não estão previstas as medidas necessárias, nomeadamente preventivas para que, quando da desativação definitiva da instalação, sejam evitados quaisquer riscos de poluição e o local seja reposto em estado satisfatório, uma vez que se trata do único matadouro público da ilha e como tal apresenta um grande peso em termos económicos regionais e nacionais. Por esta razão não é colocada a possibilidade de desativação desta instalação.

Ainda assim entendem-se como principais impactes os que decorrem no solo, na qualidade dos recursos hídricos, na qualidade do ar e o ruído.

No primeiro caso, isto é, no caso do solo os potenciais impactes negativos da área de intervenção decorrem essencialmente da impermeabilização do solo e de uma eventual deposição inadequada de resíduos. Referindo-se ainda a possibilidade de ocorrência de um derrame acidental de óleos ou combustíveis aquando do desmantelamento de equipamentos e maquinaria, e dos depósitos de combustíveis, nomeadamente no depósito de gasóleo e de fuelóleo.

Após a desativação da instalação, a demolição dos edifícios que integram as instalações do Matadouro de São Miguel e o desmantelamento dos equipamentos, os solos serão recuperados através da sua reflorestação.

No que diz respeito aos recursos hídricos, os impactes negativos possíveis estão relacionados com eventuais derrames que possam ocorrer aquando do manuseamento de óleos e combustíveis e, neste caso é necessário assegurar que estes efluentes são encaminhados para a ETAR mais próxima.