AN7.1 – Justificação dos cálculos efetuados para a 
quantificação da intensidade energética 
da instalação e ficheiro Excel na versão digital

A Intensidade Energética para o Matadouro de São Miguel é dada pela razão entre duas variáveis, nomeadamente o consumo de energia total expresso em toneladas equivalentes de petróleo, tep, e a produção, que neste caso concreto, é dada pelo número de animais abatidos ou pela quantidade de animais abatida, expressa em quilogramas, kg.

Para o ano de 2018, as variáveis intervenientes neste indicador apresentaram os seguintes valores:

Número de animais abatidos = 3.133.428 unidades

Quantidade abatida = 15.968.882,65 kg (14.266,59 t)

Consumo de Energia = 834,33 tep

| Forma de energia | Energia |  |  | Fator de Conversão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidades | Quantidades | tep |  |
| Energia Elétrica | kWh | 2 182 366 | 469,21 | 0,000215 |
| Thick Fuelóleo | t | 18,31 | 20,67 | 0,984 |
| Gasóleo | t | 11,77 | 12,10 | 1,034 |
| Butano | t | 345,72 | 332,35 | 1,130 |
| TOTAL |  |  | 834,33 | - |

Desta forma, calculou-se a intensidade energética fazendo a razão entre o consumo total de energia consumida, C, em toneladas equivalentes de petróleo (tep) e a produção do Matadouro de São Miguel (P):

Intensidade Energética = C/P

Para o número de animais abatidos, a Intensidade Energética é de 0,00027 tep/unid.

Para a quantidade de animais abatida (expressa em peso), a Intensidade Energética é de 0,0522 tep/t.